ТЕКСТ ДОПОВІДІ

Тема: «Організація охорони праці на ливарному виробництві»

Орієнтовна тривалість: 6-8 хвилин.

Шановні присутні, тема моєї доповіді - організація охорони праці на ливарному виробництві. Ливарні цехи є важливою частиною машинобудування, але одночасно належать до виробництв з підвищеним рівнем професійного ризику. Тут працівники мають справу з розплавленим металом, високими температурами, пилом, шумом, вібрацією, рухомими механізмами та вантажопідіймальними операціями.

Актуальність теми полягає в тому, що порушення правил безпеки у ливарному виробництві може призвести до тяжких наслідків: опіків, травм очей, ураження органів дихання, пожеж, вибухів або аварійного простою обладнання. Тому охорона праці тут повинна бути не формальною, а реально діючою системою управління ризиками.

Нормативну основу становлять Закон України «Про охорону праці», Правила охорони праці у ливарному виробництві, типове положення про навчання з питань охорони праці, мінімальні вимоги до засобів індивідуального захисту, а також санітарні норми щодо мікроклімату, шуму і вібрації.

Основні ділянки ливарного виробництва - це підготовка шихти, плавлення металу, формування, виготовлення стрижнів, заливання форм, вибивання, очищення і обрубування виливків. На кожній з цих ділянок є власні небезпеки. Наприклад, при плавленні і заливанні головний ризик пов'язаний з розплавленим металом, тепловим випромінюванням і можливістю вибухового пароутворення при контакті металу з вологою.

Система охорони праці повинна включати оцінку ризиків, атестацію робочих місць, розроблення інструкцій, технічне обслуговування обладнання, контроль вентиляції, навчання працівників, видачу ЗІЗ і готовність до аварій. Важливо, щоб відповідальність була чітко розподілена між роботодавцем, службою охорони праці, керівниками цехів, майстрами та працівниками.

До основних технічних заходів належать механізація небезпечних операцій, дистанційне керування, огородження, блокування, сигналізація, справні печі та ковші, безпечні маршрути руху вантажів, місцева витяжна вентиляція і аспірація. Такі заходи мають пріоритет над засобами індивідуального захисту, тому що вони зменшують ризик у самому джерелі.

Виробнича санітарія у ливарному цеху спрямована на зменшення пилу, газів, теплового навантаження, шуму і вібрації. Необхідні місцеві відсмоктувачі біля джерел забруднення, контроль мікроклімату, промислове прибирання без піднімання пилу, шумозахисні заходи і санітарно-побутові приміщення.

Засоби індивідуального захисту включають теплостійкий спецодяг, захисні щитки, окуляри, рукавиці, спецвзуття, респіратори і засоби захисту слуху. Але їх ефективність залежить від правильного вибору, навчання працівників і постійного контролю використання.

Важливе місце займають навчання, інструктажі та медичні огляди. Працівники повинні знати не тільки загальні правила, а й конкретні небезпеки своєї операції. Медичні огляди дають змогу виявляти ранні ознаки професійних захворювань органів дихання, слуху, опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи.

Отже, охорона праці на ливарному виробництві повинна бути комплексною системою. Її мета - не лише виконати нормативні вимоги, а й реально зберегти життя і здоров'я працівників, зменшити аварійність, брак і простої. Найкращі результати дає поєднання технічних заходів, правильної організації робіт, навчання, контролю і культури безпеки.