Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кафедра безпеки праці та навколишнього середовища

Практична робота

з дисципліни

«Безпека праці та професійної діяльності»

на тему:

«Оцінка умов праці та розрахунки запобіжних засобів і запобіжних клапанів»

Варіант 4

Виконав: студент групи ____________

ПІБ ______________________________

Перевірив: ________________________

Харків 2026

ЗМІСТ

Вступ ........................................................................

1. Оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпеки ........................................................................

2. Розрахунки запобіжних засобів у галузі машинобудування ........................................................................

3. Розрахунки запобіжних клапанів ........................................................................

Висновки ........................................................................

Список використаних джерел ........................................................................

ВСТУП

Мета практичної роботи - набути практичних навичок оцінювання умов праці за ступенем шкідливості та небезпеки, а також виконати інженерні розрахунки запобіжних засобів машинобудівного обладнання і запобіжних клапанів для обладнання, що працює під тиском.

У роботі використано дані варіанта 4. Згідно з наданим порядком виконання в один звіт об'єднано три розділи: оцінка умов праці, розрахунок запобіжних засобів у машинобудуванні та розрахунок запобіжних клапанів.

1. ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ЗА СТУПЕНЕМ ШКІДЛИВОСТІ ТА НЕБЕЗПЕКИ

Робоче місце за варіантом 4 - робоче місце шліфувальника. Клас умов праці визначається порівнянням фактичних значень шкідливих факторів з нормативними значеннями та критеріями гігієнічної класифікації.

Таблиця 1.1 - Вихідні дані та оцінка факторів виробничого середовища

| Фактор | Норматив | Факт | Кратність | Клас |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангідрид хромовий, 1 клас | 0.01 | 0.011 | 1,10 | 3.1 |
| Нікель, 1 клас | 0.05 | 0.0089 | 0,18 | 2 |
| Оксиди марганцю, 2 клас | 0.3 | 0.0 | 0,00 | 2 |
| Карбід кремнію, 3 клас | 6.0 | 9.28 | 1,55 | 3.1 |
| Оксид залізу, 3 клас | 6.0 | 0.0 | 0,00 | 2 |
| Вольфраму карбід, 3 клас | 6.0 | 5.36 | 0,89 | 2 |
| Оксид титану, 4 клас | 10.0 | 12.25 | 1,23 | 3.1 |
| Шум, дБА | 80.0 | 87.0 | 1,09 | 3.2 |
| Температура повітря, °C | 18-27 | 21.0 | - | 2 |
| Швидкість руху повітря, м/с | 0,2-0,4 | 0.1 | - | 2 |
| Відносна вологість, % | 75.0 | 64.0 | 0,85 | 2 |
| Нахили тулуба >30°, разів/зміну | 51-100 | 105 | - | 3.1 |
| Тривалість зосередження уваги, % | 51-75 | 91.0 | - | 3.1 |
| Змінність роботи | дві зміни | дві зміни | - | 2 |

Хімічний фактор має максимальний клас 3.1, оскільки для ангідриду хромового, карбіду кремнію та оксиду титану є перевищення ГДК у межах першого ступеня шкідливості.

За шумом фактичний рівень становить 87 дБА. При ГДР 80 дБА це відповідає класу 3.2. Мікроклімат за температурою, швидкістю руху повітря та відносною вологістю приймається як допустимий, клас 2.

Важкість праці за кількістю вимушених нахилів тулуба понад 30° становить 105 разів за зміну, що відповідає класу 3.1. Напруженість праці за тривалістю зосередження уваги 91 % відповідає класу 3.1, а змінність роботи - класу 2.

Загальна гігієнічна оцінка встановлюється за найбільш високим класом і ступенем шкідливості. Отже, загальний клас умов праці на робочому місці шліфувальника: 3.2 - шкідливі умови праці другого ступеня.

Таблиця 1.2 - Карта оцінки умов праці

| Фактор виробничого середовища | Фактичне значення | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангідрид хромовий | 0,011 мг/м3 |  |  | 0,011 |  |  |  |  |
| Нікель | 0,0089 мг/м3 |  | 0,0089 |  |  |  |  |  |
| Оксиди марганцю | Не виявл. |  | Не виявл. |  |  |  |  |  |
| Карбід кремнію | 9,28 мг/м3 |  |  | 9,28 |  |  |  |  |
| Оксид залізу | Не виявл. |  | Не виявл. |  |  |  |  |  |
| Вольфраму карбід | 5,36 мг/м3 |  | 5,36 |  |  |  |  |  |
| Оксид титану | 12,25 мг/м3 |  |  | 12,25 |  |  |  |  |
| Шум | 87 дБА |  |  |  | 87 |  |  |  |
| Мікроклімат | t=21 °C; v=0,1 м/с; φ=64 % |  | 21; 0,1; 64 |  |  |  |  |  |
| Важкість праці | 105 нахилів/зміну |  |  | 105 |  |  |  |  |
| Напруженість праці | увага 91 %; двозмінна робота |  |  | 91 |  |  |  |  |
| Загальна оцінка умов праці | визначальний фактор: шум 87 дБА |  |  |  | 87 дБА |  |  |  |

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1

1. Дайте визначення атестації робочих місць.

Атестація робочих місць - це комплексна оцінка умов праці на робочому місці щодо відповідності гігієнічним нормативам, вимогам безпеки, важкості та напруженості трудового процесу.

2. Яка основна мета атестації робочих місць за умовами праці?

Мета полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівником щодо права на безпечні умови праці, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

3. Які виробничі фактори відносять до шкідливих?

До шкідливих відносять фізичні, хімічні, біологічні фактори та фактори трудового процесу, які можуть спричинити захворювання або зниження працездатності.

4. Які виробничі фактори відносять до небезпечних?

Небезпечними є фактори, дія яких за певних умов може призвести до травми, гострого отруєння, раптового погіршення здоров'я або смерті.

5. Які можуть бути класи умов праці?

Виділяють 1 клас - оптимальні, 2 клас - допустимі, 3 клас - шкідливі умови з підкласами 3.1-3.4, 4 клас - небезпечні умови.

6. Як визначають класи умов праці?

Фактичні значення факторів порівнюють з ГДК, ГДР та критеріями гігієнічної класифікації; загальну оцінку встановлюють за найбільш високим класом і ступенем.

7. Згідно якого нормативного документа встановлюють класи умов праці?

Класи встановлюють за ДСанПіН 'Гігієнічна класифікація праці...' наказ МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248.

8. Що оцінюють показником 'важкість трудового процесу'?

Оцінюють фізичні навантаження: масу вантажів, нахили, робочу позу, переміщення, статичні та динамічні навантаження.

9. Що оцінюють показником 'напруженість трудового процесу'?

Оцінюють навантаження на нервову систему, органи чуття та емоційну сферу: увагу, монотонність, відповідальність, режим роботи.

10. Коли проводять хронометражні спостереження?

Їх проводять, коли потрібно кількісно оцінити важкість або напруженість трудового процесу протягом робочої зміни.

11. Які документи встановлюють нормативи мікроклімату, шуму, вібрації?

Мікроклімат - ДСН 3.3.6.042-99, шум - ДСН 3.3.6.037-99, вібрація - ДСН 3.3.6.039-99.

12. Який документ встановлює ГДК шкідливих речовин?

Державні медико-санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, затверджені МОЗ України.

13. До яких категорій можуть бути віднесені робочі місця?

До робочих місць з особливо шкідливими та особливо важкими умовами, зі шкідливими і важкими умовами або зі шкідливими умовами праці.

14. Які пільги і компенсації передбачаються?

Можуть передбачатися доплати, додаткова відпустка, скорочена тривалість робочого часу, пільгова пенсія, медогляди, молоко або лікувально-профілактичне харчування.

15. Який розмір доплат на роботах із важкими та шкідливими умовами?

Доплати становлять 4, 8 або 12 % тарифної ставки; для особливо важких і особливо шкідливих умов - 16, 20 або 24 %.

2. РОЗРАХУНКИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

Запобіжні засоби призначені для автоматичного відключення машин та агрегатів при перевантаженні або відхиленні контрольованих параметрів від нормального режиму. У розділі виконано завдання 2 і завдання 1 за варіантом 4.

2.1. РОЗРАХУНОК КУЛАЧКОВОЇ ЗАПОБІЖНОЇ МУФТИ

Вихідні дані: T = 280 Н·м; d = 0,025 м; Dк = 0,06 м; f = 0,15; α = 45°; β = 7°. Для головного приводу токарного верстата з асинхронним електродвигуном приймаємо kд = 2,5.

Перевірка умови виключення муфти: kд[tg(α-β) - (Dк/d)f] ≥ tg α.

tg(45°-7°) - (0,06/0,025)·0,15 = 0,421.

Ліва частина: 2,5·0,421 = 1,053; права частина: tg45° = 1,000. Умова виконується, оскільки 1,053 ≥ 1,000.

Сила попереднього стиснення пружини: F = (2T/Dк)[tg(α-β) - (Dк/d)f] = (2·280/0,06)·0,421 = 3932,00 Н.

Сила стиснення пружини при спрацьовуванні: Fс = kд·F = 2,5·3932,00 = 9830,00 Н.

Для пружини приймаємо індекс C = 6, поправочний коефіцієнт k = 1,24, допустиму напругу [τ] = 800 МПа. Розрахунковий діаметр дроту: d = 1,6√(k·Fс·C/[τ]) = 15,30 мм. Приймаємо стандартний діаметр дроту d = 16 мм, середній діаметр витків D0 = C·d = 96 мм.

Перевірка міцності пружини: τmax = 8·k·Fс·C/(π·d²) = 727,49 МПа ≤ [τ] = 800 МПа. Умова міцності виконується.

2.2. РОЗРАХУНОК МУФТИ ЗІ ЗРІЗНИМИ ШТИФТАМИ

Вихідні дані варіанта 4: матеріал штифтів - середньовуглецева покращена сталь 40; T = 95 Н·м; z = 1; R = 0,06 м; τв.зр = 525 МПа.

Розрахунковий момент приймаємо з запасом 25 %: Tp = 1,25·T = 1,25·95 = 118,75 Н·м.

Для одного штифта Kz = 1. Діаметр штифта: dшт = 1,128√(Tp·Kz/(z·R·τв.зр)) = 1,128√(118,75·1/(1·0,06·525)) = 2,19 мм.

Приймаємо найближчий стандартний діаметр зрізного штифта dшт = 2,2 мм. За потреби для виготовлення можна прийняти 2,5 мм з уточненням моменту спрацьовування.

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2

1. Призначення запобіжних пристроїв.

Запобіжні пристрої автоматично відключають або зупиняють обладнання при відхиленні параметрів від нормального режиму.

2. Яким механічним перевантаженням можуть протидіяти?

Вони протидіють надмірному крутному моменту, зусиллю, переміщенню, швидкості, тиску, температурі або струму.

3. Чим забезпечується безпека виробничого обладнання?

Безпека забезпечується правильними конструктивними рішеннями, вибором параметрів процесу, огородженнями, блокуваннями, сигналізацією і запобіжними засобами.

4. Що відносять до слабких ланок?

До слабких ланок належать зрізні штифти, шпонки, фрикційні муфти, розривні мембрани та інші елементи, що спрацьовують при перевантаженні.

5. Які є групи слабких ланок?

Є системи з автоматичним відновленням кінематичного ланцюга та системи, що потребують заміни зруйнованого елемента.

6. Які вироби називають муфтами?

Муфти - це деталі машин, що з'єднують вали і передають крутний момент.

7. На які класи поділяють муфти?

Муфти поділяють на глухі, компенсаційні, зчіпні, автоматичні або самокеровані та запобіжні.

8. Призначення гальмівної техніки.

Гальмівна техніка забезпечує швидку зупинку валів, шпинделів та інших рухомих елементів.

9. Які бувають гальма за конструкцією?

За конструкцією гальма бувають стрічкові, колодкові, дискові, вантажоупорні, центробіжні та електричні.

10. Які бувають гальма за характером дії?

За характером дії гальма поділяють на керовані та автоматичні.

3. РОЗРАХУНКИ ЗАПОБІЖНИХ КЛАПАНІВ

Запобіжні клапани застосовують для автоматичного скидання надлишкового тиску з посудин, котлів, трубопроводів та пневмогідравлічних систем. Розрахунки виконано за варіантом 4.

3.1. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАПОБІЖНИХ КЛАПАНІВ КОТЛА

Вихідні дані: Gк = 1300 кг/год; p = 1,64 МПа = 1640000 Па; h = 0,40 см; d = 4,0 см.

Відношення висоти підйому до діаметра тарілки: H = h/d = 0,40/4,0 = 0,10.

Оскільки 0,05 ≤ H ≤ 0,25, клапан належить до повнопідйомних; приймаємо k = 0,015.

Розрахункова кількість клапанів: n = Gк/(k·p·d·h) = 1300/(0,015·1 640 000·4,0·0,40) = 0,033.

За розрахунком достатньо одного клапана, але для котлів з паропродуктивністю понад 100 кг/год методика вимагає встановлювати не менше двох клапанів. Приймаємо n = 2 запобіжні клапани.

3.2. ПІДБІР ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНА ДЛЯ ПНЕВМОПРИВОДА

Вихідні дані: p1р = 26 кгс/см²; p2 = 2,4 кгс/см²; G = 21 кг/год; ρ = 14,8 кг/м³; K = 1,4; α = 0,6.

Оскільки робочий тиск належить до діапазону 0,3 МПа < p1р ≤ 6 МПа, максимальний тиск перед клапаном: p1 = 1,15·p1р = 1,15·26 = 29,90 кгс/см².

Відношення p2/p1 = 2,4/29,90 = 0,080. Для K = 1,4 і p2/p1 ≈ 0,08 за таблицею приймаємо B = 0,505.

Площа перетину клапана: F = G/[0,00159·α·B·√(ρ(p1-p2))] = 21/[0,00159·0,6·0,505·√(14,8·(29,90-2,4))] = 2160,64 мм².

За таблицею типорозмірів приймаємо найближчий клапан з F = 2240 мм², діаметром сідла dс = 60 мм і діаметром вхідного клапана d1 = 100 мм.

ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ 3

1. Дайте визначення посудин, що працюють під тиском.

Це герметично закриті ємності для технологічних процесів, зберігання або транспортування речовин під надлишковим тиском.

2. На які посудини поширюються Правила?

На посудини з водою понад 110 °C, посудини з парою або газом понад 0,5 бар, балони, цистерни, бочки, барокамери та інше обладнання під тиском.

3. З яким тиском балони відносяться до обладнання підвищеної небезпеки?

Балони для зріджених, стиснутих і розчинених газів відносяться до такого обладнання при тиску понад 0,5 бар.

4. В яких одиницях виконують розрахунки тиску?

Технічні розрахунки виконують у міжнародній системі одиниць SI; 1 бар = 0,1 МПа.

5. Як розраховується потужність ударної хвилі?

Вона визначається за енергією, що виділяється при адіабатичному розширенні газу або пари, з урахуванням тривалості вибуху.

6. На якому обладнанні застосовують запобіжні клапани?

На котлах, резервуарах, посудинах, ємностях, трубопроводах і пневмогідравлічних системах.

7. Які клапани найбільш широко використовуються?

Найчастіше використовують важільно-вантажні та пружинні запобіжні клапани.

8. За яких умов клапан є малопідйомним?

Клапан вважають малопідйомним, якщо H = h/d <= 0,05.

9. Переваги малопідйомних клапанів.

Вони мають пропорційну характеристику і можуть застосовуватися для рідких та газоподібних середовищ.

10. Що таке пропускна здатність клапана?

Це кількість робочого середовища, яку клапан може скинути за одиницю часу при заданих умовах тиску і температури.

ВИСНОВКИ

У першому розділі виконано оцінку умов праці на робочому місці шліфувальника за варіантом 4. За результатами порівняння фактичних значень з нормативами встановлено загальний клас умов праці 3.2, тобто шкідливі умови праці другого ступеня. Визначальним фактором є шум 87 дБА.

У другому розділі виконано розрахунок кулачкової запобіжної муфти та муфти зі зрізними штифтами. Для кулачкової муфти умова виключення виконується при kд = 2,5; сила попереднього стиснення пружини становить 3932,00 Н, сила при спрацьовуванні - 9830,00 Н. Прийнятий діаметр дроту пружини 16 мм забезпечує міцність. Для муфти зі зрізним штифтом розрахунковий діаметр штифта становить 2,19 мм.

У третьому розділі визначено, що для котла за умовами варіанта 4 необхідно прийняти не менше 2 запобіжних клапанів. Для пневмопривода розрахункова площа перетину клапана становить 2160,64 мм², тому обрано типорозмір з F = 2240 мм², dс = 60 мм, d1 = 100 мм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Методичні вказівки до практичної роботи 'Оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпеки'. Харків: НТУ 'ХПІ', 2025.

2. Методичні вказівки до практичних робіт 'Розрахунки запобіжних засобів у галузі машинобудування'. Харків: НТУ 'ХПІ', 2024.

3. Методичні вказівки до практичних робіт 'Розрахунки запобіжних клапанів'. Харків: НТУ 'ХПІ', 2024.

4. ДСанПіН 'Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу': наказ МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248.

5. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

6. ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки.