Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кафедра безпеки праці та навколишнього середовища

Практична робота

«Розрахунки запобіжних клапанів»

з дисципліни «Безпека праці та професійної діяльності»

Варіант 4

Виконав: студент групи ____________

ПІБ ______________________________

Перевірив: ________________________

Харків 2026

ЗМІСТ

Вступ ........................................................................

1. Основні теоретичні положення ........................................................................

2. Вихідні дані варіанта 4 ........................................................................

3. Розрахунок кількості запобіжних клапанів для котла ........................................................................

4. Підбір запобіжного клапана для пневмопривода ........................................................................

5. Відповіді на контрольні запитання ........................................................................

Висновки ........................................................................

Список використаних джерел ........................................................................

ВСТУП

Мета практичної роботи - ознайомитися з методикою розрахунку запобіжних клапанів як одного із засобів безпечної експлуатації посудин та систем, що працюють під тиском.

Необхідність виконання таких розрахунків пов'язана з попередженням аварій, вибухів і виробничого травматизму на виробництвах, де застосовуються котли, резервуари, трубопроводи, пневмогідравлічні системи та інше обладнання під тиском.

1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Запобіжні клапани призначені для автоматичного випуску рідких, газоподібних середовищ або пари із системи високого тиску при перевищенні допустимого значення. При зниженні тиску до тиску зворотної посадки клапан закривається, і скидання середовища припиняється.

Тип клапана визначають за відношенням висоти підйому клапана до внутрішнього діаметра тарілки: H = h/d. Якщо H <= 0,05, клапан є малопідйомним; якщо 0,05 <= H <= 0,25, клапан є повнопідйомним.

Пропускна здатність і кількість запобіжних клапанів повинні забезпечувати скидання надлишкового робочого середовища без небезпечного підвищення тиску у захищеній системі.

2. ВИХІДНІ ДАНІ ВАРІАНТА 4

Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунку

| Показник | Позначення | Значення | Одиниця |
| --- | --- | --- | --- |
| Паропродуктивність котла | Gк | 1300 | кг/год |
| Абсолютний тиск пари в котлі | p | 1,64 | МПа |
| Висота підйому клапана | h | 0,40 | см |
| Внутрішній діаметр тарілки клапана | d | 4,0 | см |
| Надмірний робочий тиск на вході в пневмопривід | p1р | 26 | кгс/см2 |
| Надлишковий тиск за клапаном | p2 | 2,4 | кгс/см2 |
| Надлишкова витрата повітря | G | 21 | кг/год |
| Щільність повітря | ρ | 14,8 | кг/м3 |
| Показник адіабати | K | 1,4 | - |

3. РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЗАПОБІЖНИХ КЛАПАНІВ ДЛЯ КОТЛА

Визначаємо тип клапана за формулою:

H = h / d.

H = 0,40 / 4,0 = 0,10.

Оскільки 0,05 <= H <= 0,25, клапан належить до повнопідйомних. Для повнопідйомних клапанів приймаємо коефіцієнт k = 0,015.

Кількість запобіжних клапанів визначаємо за формулою:

n = Gк / (k · p · d · h).

p = 1,64 МПа = 1640000 Па.

n = 1300 / (0,015 · 1 640 000 · 4,0 · 0,40) = 0,033.

Розрахунково достатньо одного клапана, але при паропродуктивності котла Gк = 1300 кг/год > 100 кг/год методика вимагає встановлювати не менше двох запобіжних клапанів. Отже, приймаємо n = 2 клапани.

4. ПІДБІР ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНА ДЛЯ ПНЕВМОПРИВОДА

Для варіанта 4: p1р = 26 кгс/см2, p2 = 2,4 кгс/см2, G = 21 кг/год, ρ = 14,8 кг/м3, K = 1,4.

Робочий тиск належить до діапазону 0,3 МПа < p1р <= 6 МПа, тому максимальний тиск перед клапаном:

p1 = 1,15 · p1р = 1,15 · 26 = 29,90 кгс/см2.

Відношення тисків: p2/p1 = 2,4 / 29,90 = 0,080.

За таблицею для p2/p1 ≈ 0,08 та K = 1,4 приймаємо коефіцієнт B = 0,505. Коефіцієнт витрати клапана приймаємо α = 0,6.

Необхідна площа перетину клапана визначається з формули G = 0,00159 · α · F · B · √(ρ(p1 - p2)):

F = G / [0,00159 · α · B · √(ρ(p1 - p2))].

F = 21 / [0,00159 · 0,6 · 0,505 · √(14,8 · (29,90 - 2,4))] = 2160,64 мм2.

За таблицею характеристик запобіжних клапанів обираємо найближчий більший типорозмір: F = 2240 мм2, діаметр сідла клапана dc = 60 мм, діаметр вхідного клапана d1 = 100 мм.

5. ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Дайте визначення посудин, що працюють під тиском.

Посудини, що працюють під тиском, - це герметично закриті ємності, призначені для здійснення технологічних процесів, зберігання або транспортування газоподібних, рідких та інших речовин під надлишковим тиском.

2. На які посудини розповсюджуються правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском?

Правила поширюються на посудини з водою температурою вище 110 °C, посудини з парою або газом тиском понад 0,5 бар, балони, цистерни, бочки для зріджених і стиснутих газів, посудини для спорожнення під тиском та барокамери.

3. З яким тиском балони для транспортування і зберігання газів відносяться до обладнання з підвищеною небезпекою?

До обладнання з підвищеною небезпекою належать балони для зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим за 0,5 бар.

4. В яких одиницях виконують розрахунки тиску щодо технічних характеристик запобіжних засобів?

Розрахунки технічних характеристик виконують у міжнародній системі одиниць SI. Для перерахунку використовують співвідношення: 1 бар = 0,1 МПа = 1,019 кгс/см2.

5. Яким чином розраховується потужність ударної хвилі вибуху при фізичному вибуху?

Потужність оцінюють через енергію, яка вивільняється при адіабатичному розширенні газу або пари, з урахуванням тривалості вибухового процесу.

6. На якому обладнанні застосовують запобіжні клапани?

Запобіжні клапани застосовують на резервуарах, котлах, посудинах, ємностях і трубопроводах для автоматичного скидання надлишкового тиску.

7. Які запобіжні клапани найбільш широко використовуються?

Найбільш поширеними є важільно-вантажні та пружинні запобіжні клапани.

8. За яких умов клапан вважається малопідйомним?

Клапан вважають малопідйомним, якщо відношення висоти підйому до внутрішнього діаметра тарілки H = h/d не перевищує 0,05.

9. Які переваги малопідйомних клапанів перед повнопідйомними?

Малопідйомні клапани мають пропорційну характеристику відкривання, можуть забезпечувати фактичну аварійну витрату і застосовуватися для рідких та газоподібних середовищ.

10. Що являє собою пропускна здатність клапана?

Пропускна здатність клапана - це кількість робочого середовища у масових або об'ємних одиницях, яку клапан скидає за одиницю часу при заданих тиску, температурі та ході золотника.

ВИСНОВКИ

У практичній роботі виконано розрахунок запобіжних клапанів за варіантом 4. Для котла з паропродуктивністю 1300 кг/год, тиском 1,64 МПа, висотою підйому 0,40 см і діаметром тарілки 4,0 см визначено H = 0,10, тому клапан належить до повнопідйомних.

Розрахункова кількість клапанів становить 0,033, але з урахуванням вимоги встановлення не менше двох клапанів при паропродуктивності понад 100 кг/год прийнято 2 запобіжні клапани.

Для вихідної магістралі пневмопривода визначено максимальний тиск перед клапаном p1 = 29,90 кгс/см2 і необхідну площу перетину F = 2160,64 мм2. Обрано нормалізований клапан з F = 2240 мм2, dc = 60 мм, d1 = 100 мм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Методичні вказівки до практичних робіт «Розрахунки запобіжних клапанів» з дисципліни «Безпека праці та професійної діяльності» / уклад. І. О. Мезенцева, С. О. Вамболь, О. О. Кузьменко. Харків: НТУ «ХПІ», 2024. 24 с.

2. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 р. № 333.

3. ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки.

4. Голубенко О. Л., Касьянов М. А., Гунченко О. М. Охорона праці в машинобудівному виробництві. Луганськ: Вид-во Східноукр. ун-ту ім. В. Даля, 2010. 456 с.